2026－2027 学年第 1 学期

计算机网络课程设计（Ⅰ）

题目：基于 Winpcap/Npcap/Scapy 的网络协议分析器

班级：____________________

学号：____________________

姓名：____________________（此处插入手写电子签名）

教师：胡泽

成绩

| 项目 | 程序（50%） | 报告（50%） |
| --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |

目录

1 系统概述

2 开发环境

3 系统设计

4 程序流程

5 主要数据结构

6 主要函数说明

7 系统运行界面截图及其与 Wireshark 抓包结果的对比截图

8 项目分析总结

9 课程设计总结

参考文献

1 系统概述

本课程设计实现了一个基于 Scapy 的图形化网络协议分析器。程序使用 Python 和 Tkinter 构建交互界面，使用 Scapy 捕获网络数据包，并对 Ethernet、ARP、IPv4、TCP 和 UDP 等协议进行分层分析。系统定位为协议分析器而不是协议编辑器，主要完成报文捕获、过滤、详细解析和原始字节显示。

程序启动后，用户可以输入需要捕获的数据帧数量和过滤条件，单击“开始捕获”启动抓包。捕获结果显示在摘要列表中，双击某一条报文后，程序根据过滤条件或报文中包含的协议层调用对应的分析函数，并在详细分析窗口和十六进制窗口中显示结果。

系统支持 Ethernet MAC、ARP、IP、TCP 和 UDP 协议。ARP 分析特别区分 request 和 reply；IP 分析显示版本、首部长度、总长度、标识、标志位、TTL、协议号和校验和；TCP 分析显示端口、序列号、确认号、标志位、窗口、校验和和选项；UDP 分析显示端口、长度和校验和。

本系统还将程序输出与 Wireshark 抓包结果进行对比，从而验证字段解析的正确性，并帮助理解网络协议的分层结构和报文格式。

2 开发环境

操作系统：Windows 10/Windows 11。

开发语言：Python 3.12。

开发工具：Visual Studio Code。

图形界面库：Tkinter。Tkinter 随 Python 提供，用于创建窗口、输入框、按钮、列表框、文本框、滚动条和 PanedWindow。

3 系统设计

3.1 系统架构

3.2 功能模块

界面初始化模块：创建主窗口、控制面板、摘要列表、详细分析窗口和十六进制窗口。

条件过滤模块：解析 src、dst、proto、sport、dport、hwsrc、hwdst、psrc、pdst 和 op 等条件。

协议分析模块：根据协议类型调用 Ether、ARP、IP、TCP 或 UDP 分析函数。

3.3 协议分析设计

用户双击摘要列表后，choosedPDUAnalysis() 取得选中报文。如果过滤条件包含 IP、ARP、Ether、TCP 或 UDP，则调用相应分析函数；当过滤条件为空时，根据报文实际包含的协议层选择分析函数。

程序启动后首先创建 Application 对象。Application.__init__() 初始化 sniffDataList、界面组件和捕获状态。用户输入捕获数量和条件后，start_sniff() 创建 LoopThread 线程执行 PDU_sniff()。PDU_sniff() 调用 sniff()，每捕获一个报文就交给 ip_monitor_callback() 进行筛选。符合条件的报文加入 sniffDataList，并将摘要插入 listbox。

当用户双击某条报文时，choosedPDUAnalysis() 取得其索引并调用协议分析函数。分析函数先清空旧内容，再显示协议字段，最后将报文转换为字节并显示十六进制数据。

【图 4-2 报文分析流程图：】请绘制“取得选中报文→判断协议→调用对应分析函数→输出详细字段和原始编码”的流程图。

5 主要数据结构

self.sniffDataList = []

sniffDataList 是捕获报文列表，元素为 Scapy 数据包对象。程序通过 listbox 的索引访问该列表中的报文。

Scapy 使用分层结构表示网络报文。Ether 是链路层，IP 和 ARP 是网络层，TCP 和 UDP 是传输层。不同协议层可以通过索引或 haslayer() 访问。

self.sniffFlag, self.count, self.countAct

bytes(packet) 将 Scapy 报文转换为原始字节序列，供十六进制显示和与 Wireshark 的原始数据进行比较。

6 主要函数说明

createWidgets(self)

设置窗口尺寸、窗口标题并创建全部显示区域。

创建捕获数量、捕获条件、开始、停止和清空控件。

createPDUSumPanedWindow(self)

创建报文摘要列表和滚动条，并绑定双击事件。

createPDUAnalysisPanedWindow(self)

创建协议详细分析文本框。

createPDUCodePanedWindow(self)

创建原始报文编码文本框。

start_sniff(self)

弹出确认框，设置按钮状态并启动抓包线程。

PDU_sniff(self)

读取捕获数量并调用 Scapy sniff()。

stop_sniff(self)

停止捕获并恢复界面状态。

clearData(self)

清空报文列表、分析结果和原始编码。

ip_monitor_callback(self, pkt)

处理每个捕获报文，完成协议判断、条件匹配和列表更新。

split_condition(self)

分割用户输入的过滤条件。

split_dulequal(self, split_con)

取得过滤条件等号右侧的值。

IP_headchecksum(self, IP_head)

根据 IPv4 首部字节计算首部校验和。

proto_IPcol(self, ori_protocol)

将 IP 协议号转换为 ICMP、TCP、UDP 等协议名称。

intbin(self, n, count)

将整数转换成指定长度的二进制字符串。

choosedPDUAnalysis(self, event)

响应双击事件并选择相应协议分析函数。

choosedEtherPDUAnalysis(self)

分析 Ethernet 目的地址、源地址、类型和负载。

choosedARPPDUAnalysis(self)

分析 ARP，并根据 op 区分 request(1) 和 reply(2)。

choosedIPPDUAnalysis(self)

分析 IPv4 版本、长度、标志位、TTL、协议和校验和。

choosedTCPPDUAnalysis(self)

分析 TCP 端口、序号、确认号、首部长度、标志位、窗口、校验和和选项。

choosedUDPPDUAnalysis(self)

分析 UDP 端口、长度和校验和。

API 讲解版代码中的协议分析函数位置包含教学注释和示例输出。正式运行截图应以补全后的实际输出为准，不能将示例中的固定 MAC 地址或“请自己补充其余代码”作为最终结果。

7 系统运行界面截图及其与 Wireshark 抓包结果的对比截图

本节按照“程序输出截图+Wireshark 对比截图”的顺序插图。TCP 和 UDP 内容较长，应使用滚动条分段截图，确保字段完整。

【图 7-1 系统主界面：】插入程序启动后的完整窗口，包含捕获数量、过滤条件、按钮、摘要列表、协议分析区和十六进制区。

【图 7-2 Ethernet 程序结果：】过滤条件输入 Ether，双击报文，展示 Ethernet II、Destination、Source、Type 和 payload。

【图 7-3 Ethernet Wireshark 对比：】Wireshark 展开 Frame 和 Ethernet II，展示相同的源 MAC、目的 MAC 和 Type。

【图 7-4 ARP request 程序结果：】展示 Address Resolution Protocol (request)、Opcode: request (1)、发送方和目标地址。

【图 7-5 ARP request Wireshark 对比：】Wireshark 展开 Address Resolution Protocol，确认 Opcode 为 1。

【图 7-6 ARP reply 程序结果：】展示 Address Resolution Protocol (reply)、Opcode: reply (2)、发送方和目标地址。

【图 7-7 ARP reply Wireshark 对比：】Wireshark 展开 ARP，确认 Opcode 为 2，并核对 MAC/IP 地址。

【图 7-8 IP 程序结果：】展示 Ethernet、IPv4 版本、首部长度、总长度、Identification、Flags、TTL、Protocol、Checksum、Source 和 Destination。

【图 7-9 IP Wireshark 对比：】Wireshark 展开 Ethernet II 和 Internet Protocol Version 4，对比所有 IP 字段。

【图 7-10 TCP 程序结果上半部分：】展示 Ethernet、IP 和 TCP 标题、源端口、目的端口、Sequence、Acknowledgment、Header Length。

【图 7-11 TCP 程序结果下半部分：】展示 Flags 位字段、Window size、Checksum、Urgent pointer 和 Options。

【图 7-12 TCP Wireshark 对比：】Wireshark 展开 TCP，核对端口、序列号、确认号、Flags、窗口和选项。

【图 7-13 UDP 程序结果：】展示 Ethernet、IP、UDP 标题、端口、Length、Checksum、Calculated Checksum 和状态。

【图 7-14 UDP Wireshark 对比：】Wireshark 展开 UDP，核对端口、长度和校验和。

8 项目分析总结

本项目的主要难点是 Scapy 分层对象的使用、过滤条件的解析、协议标志位的显示以及图形界面与抓包线程的配合。Scapy 的 IP flags 字段属于 FlagValue 类型，不能直接使用十六进制格式化，需要先转换为 int 后再进行位运算。ARP 报文则必须通过 op 字段区分 request 和 reply，分别对应 1 和 2。

另一个问题是不同协议的输出长度差异较大。Ethernet 和 ARP 字段较少，TCP 和 UDP 则需要显示更多字段，因此程序使用带滚动条的 Text 控件，并在报告中通过分页截图展示完整结果。

项目的优点是界面简单直观，能够同时显示摘要、详细协议字段和原始十六进制内容，并且可以通过 Wireshark 进行逐字段验证。项目不足是过滤条件解析仍采用分支判断方式，复杂 BPF 表达式支持有限；同时，部分异常输入和网卡权限问题还可以进一步完善。

9 课程设计总结

通过本次课程设计，我将课堂中的网络分层理论与真实数据包结合起来。通过程序输出可以直观看到 Ethernet、IP、TCP、UDP 和 ARP 在报文中的封装关系，也能理解 MAC 地址、IP 地址、端口号、协议号、标志位和校验和等字段的实际作用。

本项目还使我熟悉了 Scapy 的协议对象、分层访问和 sniff() 抓包方法，掌握了 Tkinter 基本控件和线程启动方式。通过与 Wireshark 对比，我认识到协议分析程序不仅要能显示字段，还需要保证字段来源准确、格式清晰，并对特殊情况进行处理。

后续可以增加 IPv6、ICMP、DNS 等协议分析，支持复杂过滤表达式，增加报文保存和读取功能，并完善网卡选择、异常处理和流量统计功能。

参考文献

[1] 谢希仁. 计算机网络：第八版[M]. 北京：电子工业出版社，2021.

[2] Scapy Documentation[EB/OL]. https://scapy.readthedocs.io/

[3] Wireshark User’s Guide[EB/OL]. https://www.wireshark.org/docs/

[4] Python 3 Documentation[EB/OL]. https://docs.python.org/3/

[5] TkDocs: Tkinter Tutorial[EB/OL]. https://tkdocs.com/

[6] 项目源代码：analysisUI-接收-精简版-代码框架-API讲解版.py。